- OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – OKVIRNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

VSEBINA:

- Računalniki (osebni, Apple,tablični…)

- Prenosni računalniki

- Monitorji

- Zunanji trdi diski

- USB flash diski

- Namizni tiskalniki in večnamenske naprave

- Optični čitalniki

- Dodatni in rezervni deli za računalnike (osebne, Apple, tablične…)

- procesorji

- pomnilniški moduli (RAM)

- notranji trdi diski

- napajalniki

- ohišja

- CD, DVD in ostale enote …

- Računalniški strežniški in diskovni sistemi

- Računalniki

## Splošne zahteve

- Ohišje: stolp oziroma namizno ohišje.

- Matična plošča: zadnja verzija vodil.

- Delovni pomnilnik: možnost razširitve in nadgradnje.

- Grafika: možnost priključitve dveh monitorjev.

- Mrežna kartica: 100/1000 Mb/s.

- Hlajenje: brezšumno hlajenje procesorja, grafičnih kartic itd.; Max hrup do 24 dB.

- Napajalnik: primerno zmogljiv napajalnik z brezšumnim hlajenjem.

- Tipkovnica: SLO, podpora 852.

- Miška: optična s koleščkom, vsaj dve dodatni tipki (Nazaj in Naprej).

- Zvok: HD audio

- USB: najmanj 6 x USB, od tega najmanj 2 x USB 3.0.

- Operacijski sistem: najcenejši Windows, priložena licenca.

- Priloge:

- pripadajoči kabli za električno napajanje,

- gonilniki in navodila za opremo, če teh podatkov ni mogoče dobiti na internetu.

## 1A.Konfiguracija za osebni računalnik PC

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| Osebni računalnik: - Matična plošča: ASRock / Intel / Asus / Gigabyte - Procesor: Intel Core i7-4790K / 6700K 4,0 GHz - Pomnilnik: 16 GB DDR3, 1600 MHz - Disk: 1 x SSD 240 GB, 1 x HDD 2TB 7200 obr / min - Grafika: NVIDIA GeForce - Optična enota: DVD+/-RW - Vsaj en USB 3.0 priključek na prednji strani ohišja - Obvezno: neslišno hlajenje | 1 |

## 1B. Konfiguracija za osebni računalnik Apple iMac

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Procesor: 4 jedrni Intel Quad Core i7 7700K 4,2 GHz 8 MB L3 cache - Pomnilnik: 8 GB DDR4, 2400 MHz - Grafika: Radeon Pro 575, 4 GB VRAM - Zaslon: 27" 5120 x 2880, 16:9, LED podsvetlitev, TFT aktivna matrika "Retina 5K" z IPS tehnologijo - Disk: 2 TB Fusion Drive (128 GB SSD + 2 TB HDD) - Tipkovnica: SLO, Magic Keyboard - Mreža: - Ethernet 10/100/1000 Mb/s - Wi-Fi 802.11ac - Bluetooth 4.2 - Priključki: - 4 x USB 3.0 - 2 x Thunderbolt (USB-C) - 1 x HDMI - 1 x RJ-45 - 1 x reža za krtice SDXC - 1 x slušalke - 1 x mikrofon - 1 x napajanje - Operacijski sistem: MacOS 10.12.4. - Priloge: - vmesnik HDMI – DVI | 1 |

# 2. Prenosni računalniki

## Splošne zahteve

- Zaslon: protiodsevni zaslon.

- Mreža: brezžična kartica.

- Pomnilnik: možnost razširitve.

- Priključki: zunanji monitor.

- Baterija: avtonomija delovanja min 4 ure.

- Tipkovnica: SLO, podpora 852.

- Miška: integrirana sledilna drsna ploščica.

- USB: najmanj 3 x USB, od tega vsaj 1 x USB 3.1 Gen 2 (Type-C).

- Operacijski sistem: najcenejši Windows, priložena licenca.

- Priloge:

- pripadajoči kabli za električno napajanje,

- gonilniki in navodila za uporabo.

- Torbica za prenašanje.

## 2A. Konfiguracija za prenosni računalnik

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Procesor: 4. Jedrni, 2,8 GHz - 3,6 GHz, 6 MB L3 cache (npr.: INTEL Core i7 7700HQ) - Pomnilnik: 16 GB DDR4 2400 MHz - Zaslon: 15,6'', ločljivost 1920 x 1080, IPS tehnologija, zaslon za dotik - Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1050, 4 GB GDR5 VRAM - Disk: SSD 512 GB PCIe - Mreža: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 - Tipkovnica: SLO, podsvetlitev - Kamera: VGA spletna kamera - Priključki: HDMI, 2 x USB 3.1 Gen 2 (Type-C), 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x Slušalke/Mikrofon, Bralnik mikro SD kartic - Baterija: 8 celična Li-ion, 73 Wh, do 14 ur - Napajalnik: 120 W, 220 V, 50 / 60 Hz - Teža: 1,8 kg | 1 |

(npr. Asus ZenBook Pro UX550VD)

## 2B. Konfiguracija za prenosni računalnik Apple MacBook Pro

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Procesor: 4. Jedrni, 2,8 GHz - 3,8 GHz, 6 MB L3 cache (npr.: INTEL Core i7 7700HQ) - Pomnilnik: 16 GB LPDDR3 2133 MHz - Zaslon: 15,4'' LED podsvetlitev, ločljivost 1920 x 1200, IPS tehnologija - Grafika: Radeon Pro 555, 2 GB GDDR5 - Disk: SSD 256 GB PCIe - Mreža: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 - Tipkovnica: SLO, podsvetlitev - Kamera: HD spletna kamera - Priključki: 1 x USB 3.1 Gen 2 (Type-C), 1 x Thunderbolt, 1 x DisplayPort, 1 x Slušalke/Mikrofon - Baterija: Li-ion, 76 W, do 10 ur - Napajalnik: 87 W USB-C vmesnik za napajanje - Teža: 1,83 kg | 1 |

# 3. Monitorji

## Splošne zahteve

- Priloge:

- pripadajoči kabli za električno napajanje in povezavo z grafično kartico,

- originalna navodila,

- gonilniki.

## 3A. Konfiguracija za 24" LCD monitor

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Zaslon: 23,8”, LED podsvetlitev, IPS tehnologija, nesvetleča prevleka - Ločljivost: 3840 x 2160 - Razmerje stranic: 16:9 - Odzivni čas: 6 ms - Frekvenca osveževanja: 60 Hz - Svetilnost: 300 cd/m2 - Kontrast: 1000:1 (statični), 2m:1 (dinamični) - Vidni kot: 178o horizontalno in vertikalno - Priključki: napajanje, 1 x HDMI, 1 x DP in, 1 x DP out, 1 x mini DP, avdio izhod, 1 x USB vhod, 4 x USB 3.0 izhod | 1 |

(npr. Dell P2415Q)

## 3B. Konfiguracija za 27" LCD monitor

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Zaslon: 27”, LED podsvetlitev, IPS tehnologija, nesvetleča prevleka - Ločljivost: 2560 x 1440 - Razmerje stranic: 16:9 - Odzivni čas: 7 ms - Frekvenca osveževanja: 60 Hz - Svetilnost: 350 cd/m2 - Kontrast: 1000:1 (statični), 5m:1 (dinamični) - Vidni kot: 178o horizontalno in vertikalno - Priključki: napajanje, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA, 1 x USB vhod, 3 x USB izhod | 1 |

(npr. HP EliteDisplay E272q)

4. Zunanji trdi diski

## 4.A Zunanji trdi diski

2.5" 1TB USB 3.0

2.5" 2 TB USB 3.0

2.5" 4 TB USB 3.0

3,5" 5 TB USB 3.0

5. USB flash diski

## 5A. USB flash diski

16GB USB 3.0

32 GB USB 3.0

64 GB USB 3.0

128 GB USB 3.0

256 GB USB 3.0

512 GB USB 3.0

6. Namizni tiskalniki in večnamenske naprave

## Splošne zahteve

- Originalno zaprta embalaža s priloženim tonerjem ali kartušami.

- Priloge:

- pripadajoči kabli za napajanje,

- pripadajoči kabli za komunikacijo,

- programska oprema in gonilniki za namestitev tiskalnika,

- navodila za uporabo.

## 6A.Konfiguracija za USB laserski tiskalnik, črno-beli, A4

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Tehnologija: laser - Pomnilnik: 128 MB - Format: A4 - Tisk: črno-beli - Samodejno dvostransko tiskanje: ne - Hitrost izpisa: do 20 str/min - Predali za papir: 1 x 150 listov, večnamenski podajalnik - Ločljivost: 1200 × 1200 dpi - Tip priklopa: USB | 1 |

(npr. Xerox Phaser 3020V_BI)

## 6B. Konfiguracija za mrežni laserski tiskalnik, barvni, A4

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Tehnologija: laser - Pomnilnik: 128 MB - Format: A4 - Tisk: barvni - Samodejno dvostransko tiskanje: da - Hitrost izpisa: do 27 str/min A4 enostransko (črno-belo in barvno) - Predali za papir: 1 x 250 listov, večnamenski podajalnik - Ločljivost: 600 × 600 dpi (črno-belo in barvno) - Tip priklopa: Ethernet, USB 2.0 | 1 |

(npr. HP Color LaserJet Pro 400 M452dn)

## 6C.Konfiguracija za USB večnamensko napravo, črno-belo, A4

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Tehnologija: laser - Pomnilnik: 128 MB - Format: A4 - Funkcije: tiskanje, skeniranje, kopiranje - Tisk: črno-beli - Ločljivost: 600 × 600 dpi - Samodejno dvostransko tiskanje: ne - Hitrost izpisa: do 21 str/min - Predali za papir: 1 x 150 listov, večnamenski podajalnik - Barvno skeniranje: da - Skeniranje: samodejni podajalnik za 40 listov - Tip priklopa: USB 2.0, brezžična | 1 |

(npr. Xerox WorkCentre 3025)

## 6D.Konfiguracija za mrežno večnamensko napravo, barvno, A3

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Tehnologija: laser - Pomnilnik: 1536 MB - Format: A3 - Funkcije: tiskanje, skeniranje, kopiranje - Tisk: črno-beli / barvni - Ločljivost: 600 × 600 dpi - Samodejno dvostransko tiskanje: da - Hitrost izpisa: do 30 str/min (črno-belo in barvno) - Predali za papir: 1 x 100 listov, 1 x 250 listov, večnamenski podajalnik - Barvno skeniranje: da - Skeniranje: samodejni podajalnik za 40 listov - Tip priklopa: Ethernet 1 Gbs, USB 2.0 | 1 |

(npr. HP LaserJet M775dn)

# 7. Optični čitalniki

## 7A.Konfiguracija za USB optični čitalnik, A4

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Format: A4 - Samodejni podajalnik papirja: ne - Ločljivost: 4800 x 4800 dpi - Barvna globina: 48 bit vhod / 24 bit izhod - Hitrost predogleda: 10 s / stran (črno-belo in barvno) - Tipke na ohišju: da - Tip priklopa: USB 2.0 - Napajanje: zunanji napajalnik | 1 |

(npr. Epson Perfection V19)

## 7B.Konfiguracija za USB optični čitalnik, A3+

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Format: A4, A3, podaljšan A3 (29,7 x 300) - Samodejni podajalnik papirja: da - Ločljivost: 600 x 600 dpi - Barvna globina: 24 bit - Hitrost skeniranja: črno belo 60 str / min A4, barvno 40 str / min A4 - Tipke na ohišju: da - Tip priklopa: USB 2.0 - Napajanje: preko USB | 1 |

(npr. Canon imageFORMULA DR-M1060)

## 7C.Konfiguracija za mrežni optični čitalnik, A4

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Format: A4 - Samodejni podajalnik papirja: da - Ločljivost: 600 x 600 dpi - Barvna globina: 30 bit vhod / 24 bit izhod - Hitrost skeniranja: 45 str / min (črno-belo in barvno) - Pošiljanje skeniranih podatkov na e-mail: da - Tip priklopa: Ethernet, USB 3.0 - Napajanje: zunanji napajalnik | 1 |

(npr. Epson WorkForce DS-780N)

8. Dodatni in rezervni deli za računalnike (osebne, Apple, tablične…)

## 8A. Procesorji

|  | Intel Core i9-7980XE 2.60 GHz |
| --- | --- |
|  | AMD Ryzen 5 2600X |
|  | Intel Core i7-8700 3.20 GHz |
|  | Intel Core i7-4790K 4.0 GHz |

## 8B. Dodatni pomnilniški moduli (RAM)

|  | 8 GB DDR4 3600 MHz (npr. Corsair CMD32GX4M4B3600C16 8GB) |
| --- | --- |
|  | 8 GB DDR4 2400 MHz (npr. Crucial CT8G4DFD824A.C16FDR2 8GB) |

## 8C. Diski – notranji (SATA)

|  | 3.5" 12 TB 7200rpm 256 MB (npr. Seagate ST12000NE0007) |
| --- | --- |
|  | 3.5" 8 TB 7200rpm 256 MB (npr. Seagate ST8000VE0004) |
|  | 3.5" 4 TB 7200rpm 64 MB (npr. Seagate ST4000VX007) |
|  | 2.5" 512 GB SSD (npr. Transcend TS512GSSD720) |
|  | 2.5" 256 GB SSD (npr. SanDisk SD6SB1M-256G) |

## 8D.Napajalniki

|  | Napajalnik za ohišje ATX 500 W (Silent) |
| --- | --- |
|  | Napajalnik za ohišje ATX 1000 W (Silent) |

## 8E.Ohišja

|  | ATX, priključki USB + Audio tudi na sprednji strani |
| --- | --- |

## 8F. CD in DVD enote

|  | DVD+/-RW DL |
| --- | --- |

- Računalniški strežniški in diskovni sistemi

## Splošne zahteve

- Komponente morajo podpirati najnovejši operacijski sistem Windows Server.

- Komponente sestavi dobavitelj.

- Dobavitelj postavi sistem pri naročniku (vgradnja v ohišje ali omaro).

- Priloge:

- pripadajoči kabli za električno napajanje,

- pripadajoči deli za vgradnjo,

- gonilniki in navodila za opremo.

- Usposobljenost ponudnika:

- Ponudnik mora priložiti seznam usposobljenih serviserjev (z navedbo kvalifikacije) za servisiranje opreme, ki je predmet javnega naročila.

- Ponudnik mora razpolagati z vsaj dvema usposobljenima serviserjema za servisiranje ponujene opreme

- Vzdrževanje v času garancije:

- Brezplačno garancijsko vzdrževanje opreme z odpravo napak, brezplačno tehnično podporo in brezplačno nadgradnjo programske opreme (firmware…) v času 36 mesecev oziroma več, če dobavitelj zagotavlja daljši garancijski rok od uspešno opravljenega končnega prevzema. V garancijski dobi se zahteva: vzdrževanje po sistemu 24-7-365, odzivni čas 4 ure, odprava napake v 24 urah.

- Brezplačno tehnično podporo preko računalniške izmenjave podatkov ali telefonske povezave za vsaj 3 mesece po končani namestitvi in končnem prevzemu opreme.

- Ponudnik mora navesti kontaktne podatke za tehnično podporo uporabnikom z navedbo lokacije tehnične podpore, oseb za tehnično podporo in odzivnih časov za odpravo napak ali odpovedi pri delovanju sistema.

## 9A. Konfiguracija za strežnik z več vozlišči, vgradnja v "rack omaro"

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| - Ohišje z več vozlišči - Število vozlišč: 4 - Možnost menjave vozlišča me delovanjem strežnika - CPU: - Dual Socket P (LGA 3647) - Intel Xeon Gold 6130 Processor - Osnovna plošča v vsakem vozlišču (npr. Super X11DPT-BH): - št. procesorjev: 2 - podnožje procesorja: LGA 3647 - sistemski nabor: Intel C621 chipset - Pomnilnik v vsakem vozlišču: - 512 GB DDR4 2400 MHz - Mreža v vsakem vozlišču: - min 1 Gbs - obvezna redundanca - Diski v vsakem vozlišču: - kapaciteta: vsaj 24 TB - podpora RAID: 0, 1, 5, 6, 10 - možnost menjave diskov med delovanjem - Ohišje: - vgradnja v 19" omaro - višina 2U - Napajalnik: - obvezna rendundanca | 1 |

## Splošne zahteve

- Komponente sestavi dobavitelj.

- Dobavitelj postavi sistem pri naročniku (vgradnja v ohišje ali omaro).

- Priloge:

- pripadajoči kabli za električno napajanje,

- pripadajoči deli za vgradnjo,

- gonilniki in navodila za opremo.

- Usposobljenost ponudnika:

- Ponudnik mora priložiti seznam usposobljenih serviserjev (z navedbo kvalifikacije) za servisiranje opreme, ki je predmet javnega naročila.

- Ponudnik mora razpolagati z vsaj dvema usposobljenima serviserjema za servisiranje ponujene opreme

- Vzdrževanje v času garancije:

- Brezplačno garancijsko vzdrževanje opreme z odpravo napak, brezplačno tehnično podporo in brezplačno nadgradnjo programske opreme (firmware…) v času 36 mesecev oziroma več, če dobavitelj zagotavlja daljši garancijski rok od uspešno opravljenega končnega prevzema. V garancijski dobi se zahteva: vzdrževanje po sistemu 24-7-365, odzivni čas 4 ure, odprava napake v 24 urah.

- Brezplačno tehnično podporo preko računalniške izmenjave podatkov ali telefonske povezave za vsaj 3 mesece po končani namestitvi in končnem prevzemu opreme.

- Ponudnik mora navesti kontaktne podatke za tehnično podporo uporabnikom z navedbo lokacije tehnične podpore, oseb za tehnično podporo in odzivnih časov za odpravo napak ali odpovedi pri delovanju sistema.

## 9C.Konfiguracija za namizni samostojni diskovni sistem NAS

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| Samostojni diskovni sistem: - Procesor: Intel Atom C2538, Quad Core, 2.4 GHz - Pomnilnik: 2 GB DDR3 (razširljiv do 6 GB) - Mreža: 1 Gbs - USB: 4 x USB 3.0 - Št. diskovnih mest: 12 - Podprti diski: - 3.5" SATA III / SATA II HDD - 2.5" SATA III / SATA II HDD - 2.5" SATA III / SATA II SSD - Možna zamenjava diskov brez ustavljanja sistema (Hot Swap) - Podpira JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10; možnost migriranja RAID polja, možnost povečevanja RAID polja z dodajanjem novih in / ali večjih diskov - Podpora samodejne nadomestitve okvarjenega diska z rezervnim diskom (Hot Spare) - Virtualizacija - Privatni oblak (podpora za PC, MAC, Linux, mobilne naprave) - Napajanje: enojno - Brezšumno delovanje (< 30 dB) | 1 |

(npr. SYNOLOGY DS-2415+)

## 9D.Konfiguracija za vgradni samostojni diskovni sistem NAS

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| Samostojni diskovni sistem: - Procesor: Intel Core-i3 2120 3.3 GHz - Pomnilnik: 8 GB DDR3 (razširljiv do 32 GB) - Mreža: 10 Gbs - USB: 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 - Št. diskovnih mest: 8 - Podprti diski: - 3.5" SATA III / SATA II HDD - 2.5" SATA III / SATA II HDD - 2.5" SATA III / SATA II SSD - Možna zamenjava diskov brez ustavljanja sistema (Hot Swap) - Podpira JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; možnost migriranja RAID polja, možnost povečevanja RAID polja z dodajanjem novih in / ali večjih diskov - Podpora samodejne nadomestitve okvarjenega diska z rezervnim diskom (Hot Spare, Auto Rebuild) - Enkripcija - Virtualizacija - Sinhronizacija z oblakom (DropBox, ElephantDrive, Amazon S3) - Video izhod: 1 x VGA, 1 x HDMI - Napajanje: dvojno - Brezšumno delovanje (< 30 dB) | 1 |

(npr. [Thecus N8880U-10G)

## 9E.Konfiguracija za zmogljivejši diskovni sistem

| Minimalne zahteve (poleg splošnih) | kos |
| --- | --- |
| Zunanje diskovno polje: - Priklop na strežnik preko Fibre Channel 16Gbps - 2 redundantna hot swap kontrolerja (vsak z vsaj 2 FC priključki) - Vse potrebno za priklop na strežnik (4x SFP+ moduli in optični kabli dolžine vsaj 150cm) - Vsak kontroler vsaj 16 GB predpomnilnika z dodatnim baterijskim napajanjem - End to end IOPS vsaj 320 000 - Thrughput vsaj 5500 MBPS (branje), oz 2000 MBPS (pisanje) - 60 mest za nearline SAS 6Gbps diske - Velikost 4U - Možnost priklopa dodatnih JBOD ohišij za skupaj do 360 diskov - Napajalnik dvojni redundantni, hot swap, vsak vsaj 1600W, vhodna napetost med 100 in 240V, frekvenca med 47 in 63 Hz - Redundantno hlajenje - Nadzor preko LAN, http in specialni program - Podpira RAID 0,1,0+1,3,5,6,10,30,50,60 z možnostjo povečevanja med delom in spreminjanja RAID nivoja - Delovna temperatura med 10 in 35C - Podpora za VMware, windows server 2008 dalje, - Ob okvari se rezervni del pošlje pred okvarjenim delom (advanced replacement), vsaj 36 mesecev garancije - Omogočena lokalna replikacija in thin provisioning - Možnost dokupa licence za SSD predpomnilnik in oddaljeno replikacijo - Omogočen hotswap za diske, kontrolerje in napajalnike. | 1 |

(npr. Infortrend ESDS 3060RE ali boljši)

| Diski (certificirania vgradnja s strani proizvajalca diskovnega polja): - Kapaciteta vsaj 6TB, - Vsaj 128 MB predpomnilnika - Vmesnik SAS 12Gbps - Hitrost vrtenja vsaj 7200 rpm - Latenca pod 4,2ms, prenos podatkov vsaj 200MB/s, seek do 8 ms - Narejeni za delo 24/7, povprečen čas med napakami 2 000 000 ur - Poraba do 11W v delovanju in do 8W v čakanju - Delovanje 5-60C | 60 |
| --- | --- |

(npr. HGST HUS726060AL5210)