1/1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

Investitor:	INSTITUT JOŽEF STEFAN

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Objekt:	Objekt Teslova 30,1000 Ljubljana

Vrsta projektne dokumentacije	PZI

Za gradnjo:	UMESTITEV PROSTOROV RAČUNSKEGA CENTRA

INŠTITUTA »JOŽEF STEFAN« V DELU 1. NADSTROPJA OBJEKTA NA TESLOVI 30, LJ

Projektant:	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD,d.d.

Verovškova 64, Ljubljana

Odgovorna oseba projektanta: 	Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod.

Žig:	Podpis:

Odgovorni projektant:	Ines Rot, univ.dipl.inž.arh.

Identifikacijska številka:	ZAPS 1046 A

Osebni žig:	Podpis:

Odgovorni vodja projekta:	Ines Rot, univ.dipl.inž.arh.

Identifikacijska številka:	ZAPS 1046 A

Osebni žig:	Podpis:

Številka načrta:	7659

Številka projekta:	7659/A

Kraj in datum:	Ljubljana, april 2013

1/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

1/1 NAČRT ARHITEKTURE

  - Naslovna stran načrta

  - Kazalo vsebine načrta

  - Kazalo vsebine projekta

  - Tehnično poročilo

Ocena investicije gradbeno-obrtniških del

  - Risbe

1/1.4 TEHNIČNO POROČILO

## 1.	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU

Objekt se nahaja na Teslovi 30, v sklopu tehnološkega parka Vič, v neposredni bližini Instituta »Jožef Stefan«, Kemijskega inštituta, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za farmacijo.

Tehnološki park stoji na zemljiščih s parcelnimi številkami 823, 143/110, 498/2, 143/106, k.o. Gradišče II. Stavba je bila zgrajena leta 1950.

Dostopi do objekta so urejeni, glavni dovoz je urejen iz Jamove ceste na severni strani. Ravno tako je urejena vsa energetska in komunalna infrastruktura.

2.	SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE IN KONSTRUKCIJSKE ZASNOVE OBJEKTA

Objekt pravokotne tlorisne zasnove je postavljen na obstoječi gradbeni parceli, znotraj EUP VI-292, s predvideno podrobno namensko rabo CDi - območja centralnih dejavnosti za izobraževanje.

Objekt je AB skeletna konstrukcija, ki jo sestavlja osnovni kubus, h kateremu sta dodani dve vertikalni komunikacijski jedri, ki omogočata dostop do etaž.

Glavno vertikalno jedo se nahaja na SV strani, pomožno pa na JZ strani objekta. Glavno vertikalno jedro delno zasedajo tudi uporabni prostori.

Vhod v visoko pritličje je še v osi osrednjega trakta objekta.

Tlorisne dimenzije objekta: 								84,80 x 17,52 m

Osnovni tloris etaže: 										58,50 x 17,52 m

Glavno vertikalno jedro (členjen tloris) z osnovno dimenzijo: 	14,00 x 17,52 m

Pomožno vertikalno jedro: 								10,76 x 5,28 m

Objekt sestavlja šest etaž: 								K+VP+4

Višina objekta: 											20,65m

3.	PREUREDITEV PROSTOROV V 1. NADSTROPJU

Novi prostori računskega centra se bodo nahajali v severo-vzhodnem delu 1. nadstropja osnovne tloris etaže.

Dostop v  prostore računskega centra v 1. nadstropju bo z glavnega stopnišča na vzhodu objekta. Dodatno stopnišče je tudi na zahodnem delu objekta, kjer je tudi dvigalo.

V novih prostorih bo sistem računalnikov Instituta »Jožef Stefan«, prostor z UPS sistemom  in delavnica za sestavljanje računalniških komponent.

4.	GRADBENI POSEG

V sklopu vzpostavitve nove programske strukture v objektu, so bila že izvedena tudi nekatera investicijsko vzdrževalna dela, kot so: zamenjava notranjega stavbnega pohištva z izvedbo suho montažnih del (izvedba novih nenosilnih predelnih sten skladno z novo programsko ureditvijo objekta), namestitev naprav in napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, osvetlitev, skladno z zahtevami posameznih laboratorijskih sklopov. Namestitev instalacij za pridobivanje energije, vzpostavitev instalacijskih kanalov za vzpostavitev pogojev za delo računalniškega centra IJS.

Za potrebe novega računskega centra bo potrebno porušiti nekaj sten, zaprlo se bo nekaj vratnih odprtin, izdelal pa se bo tudi prostor za elektro in strojne naprave. Predvideva se tudi prehod med delavnico in računalniškim centrom. V prostorih, ki bo računski center, se predvideva odstranitev finalnih tlakov. Ostali tlaki naj bi se obnovili. Ravno tako se v prostoru, kjer bodo računalniške omare predvideva senčenje oken z lepljenjem svetlobno-odbojne folije.

Za računalniške omare bo potrebno izvesti tudi dvignjen tlak, ki bo namenjen inštalacijam.

5.	NOTRANJE NAPELJAVE

Načrtovana je namestitev naprav in napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, osvetlitev, skladno z zahtevami posameznih laboratorijskih sklopov, namestitev instalacij za pridobivanje energije, vzpostavitev instalacijskih kanalov za vzpostavitev pogojev za delo računalniškega centra IJS.

Za vso priključno komunalno energetsko in telekomunikacijsko priključno infrastrukturo bo na podlagi nove namembnosti prostorov Računskega centra IJS treba prenoviti ali zamenjati lokalne napeljave.

Objekt ima neposredno informacijo instalacijsko povezavo do lokacije Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi 39. Trenutno so nameščeni optični vodniki, ki bodo ob nadgradnji aktivne mrežne opreme in v kratkoročnem obdobju zadoščali za informacijsko-komunikacijksi priključek centra na omrežje Instituta »Jožef Stefan«. Zaradi hitrega razvoja tehnologije in velikih potreb računskih centrov je mogoče pričakovati, da bo srednjeročnem obdobju treba zamenjati ali dodati optične vodnike.

6.	ZUNANJA UREDITEV

Zaradi  nove organizacijske sheme in potreb novih uporabnikov objekta bo izvedena tudi ureditev zunanjosti objekta, kamor spada vzpostavitev novega režima prometne manipulacije in parkiranja z vzpostavitvijo kontrole dostopa, ureditev dostopa za voznike z invalidskimi vozički in osebe s posebnimi potrebami ter ureditev drugih utrjenih in zelenih površin.

Računski center ne bo potreboval dodatnih parkirnih mest.

7.	POVRŠINE PROSTOROV:

Razpredelnica obstoječih površin:

| 1 | 42 | 111 | 44,00 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43 | 113 | 21,40 m2 |
| 1 | 44 | 121 | 88,39 m2 |
| 1 | 45 | 123 | 21,35 m2 |
| 1 | 46 | 125 | 44,00 m2 |
| 1 | 47 | 125A | 22,50 m2 |
| 1 | 48 | 127 | 23,38 m2 |
| skupaj |  |  | 265,02 m2 |

Razpredelnica novih površin računskega centra:

| 1 | Elektro prostor | 15,50 m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strojni prostor | 6,80 m2 |
| 1 | Računski center | 196,40 m2 |
| 1 | Delavnica | 44,35 m2 |
| skupaj |  | 263,05 m2 |

OCENA INVESTICIJE GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL

1/1.5 RISBE

1. tloris posnetka obstoječega stanja					M 1:100

2. tloris pozicije prostorov v 1. nadstropju		 		M 1:100

3. tloris rušitve										M 1: 50

4. tloris 1. nadstropja									M 1: 50

5. tloris dvignjenega tlaka								M 1: 50

6. prerez A-A in prerez C-C							M 1: 50

7. prerez B-B										M 1: 50