SANITARIJE INVALIDI V PRITLIČJU

Predvidena je temeljita prenova obstoječih sanitarij.

Preureditev v sanitarije za invalide.

Rušitvena in pripravljalna dela:

- Rušenje zidu med wc kabinama 153x 12x 299cm

- Rušenje zidu z vrati in nadsvetlobo v kabini z wc-jem in tušem 182x19x 299cm

- Rušenje zidu 51x 18x 299cm

- Odstraniti spuščen strop 6,44m2

- Odstraniti obstoječe sanitarno keramiko

- Odstraniti bojler

- Odstraniti vhodna vrata

- Razširiti odprtino za vhodna vrata 15x 20x 200cm

- Izbijanje obstoječe talne in stenske keramike

Odvoz na deponijo.

Zidarska dela:

- Pozidava nove stene z vrati z nadsvetlobo za wc kabino 80x 12x 299cm

Vodovodne instalacije - dela:

- Speljati instalacije za bojler na novo pozicijo

- Prepeljati obstoječe radiatorske cevi v wc kabini

- Postavitev novega radiatorja

- Priprava instalacij in vgradnja geberita

- Priprava instalacij za wc za invalide

- Priprava instalacij za umivalnik v kabin za invalide

- Priprava instalacij za umivalnik v predprostoru

Spuščen strop - dela:

- Postavitev spuščenega gips stropa 6,70m2

Elektroinstalacije - dela:

- Talno gretje v kabini za invalide 3,73m2

- Priprava instalacij za električen bojler

- Nabava in montaža bojlerja

- Priprava instalacij, nabava in montaža luči nad ogledalom v predprostoru (enako kot v 1.nadstropju)

- Priprava instalacij, nabava in montaža vgradnih luči v stropu, po načrtu (luči enake kot v 1.nadstropju)

- Stikala in vtičnice (enako kot v 1.nadstropju)

- Sistem prezračevanja v stropu

Keramika:

- Polaganje talne keramike FLOORGRES_ARCHITECH 40/80 (kot keramika v 1.nadstropju) 8,71m2

- Polaganje stenske keramike do višine okenskih polic v= 2,13cm (kot keramika v 1.nadstropju) 28,50m2

Slikpleskarska dela:

- Beljenja stopa 6,70m2

- Beljenje stene nad keramiko

Vgradna oprema, nabava in montaža:

- Umivalnik Dolomite in armatura, vse kot v 1.nadstropju

- Ogledalo nad umivalnikom, kot v 1.nadstropju

- Umivalnik v kabini, kot npr. Hatrya-Daytime 45

- Armatura za umivalnik, kot v 1.nadstropju A

- Konzolna školka za invalide, kot npr. Kolo-Nova PRO

- Poklopni inox ročaj d=85cm

- Stenski inox ročaj, d=85cm

- Nagnjeno ogledalo za invalide 60x60

Mizarska dela:

- Vhodna vrata, kot obstoječa, svetla širina 90cm

- Notranja vrata z nadsvetlobo, po načrtu

Katarina Gnezda udia.